## วัสดุงานปูนและคอนกรีต  
        การเลือกวัสดุสำหรับงานปูน ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้สอยและการความชอบของเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ทักษะ ที่มีความละเอียดและประณีตจึงจะได้งานที่มีคุณภาพเรียบร้อยสวยงาม และมีความคงทนต่อการใช้ ดังนั้นเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ เราจะต้องทราบเสียก่อนว่าวัสดุนั้นมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการหรือไม่  เช่น  รอยร้าว  รูพรุน  ความแข็ง  หรือส่วนผสมทางเคมี  เป็นต้น
 	1. ซีเมนต์ หรือ ปูนซีเมนต์ (Cement) เป็นวัสดุหลักในงานปูน โดยการนำซีเมนต์ไปผสมกับ หิน ทราย และ น้ำ ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม ถูกคิดค้นขึ้นโดยชาวอังกฤษ และตั้งชื่อว่าซีเมนต์ที่เขาคิดค้นขึ้นว่า ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ตามสีของหินที่เกาะปอร์ตแลนด์ ประเทศอังกฤษ (นั่นคือที่มาของคำว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)  ปูนซีเมนต์..วัสดุก่อสร้างพื้นฐานที่คุ้นเคย  http://www.wongsamak.com/?p=140

http://img.tarad.com/shop/f/firstmatproducts/img-lib/spd_20111031161336_b.jpg

รายละเอียด: สำหรับก่ออิฐ และงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก 
        - ชั้นถุงลามิเนต ป้องกันความชื้นและแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
        - ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง
 อุปกรณ์เสริม
        - ตาข่ายลวดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนาและบริเวณรอยต่อผนัง  http://images02.olx.com.ec/ui/14/35/79/1349435700_444012679_3-Malla-de-fibra-de-vidrio-Comercio-Industria.jpg  
 คำแนะนำ  
        - ไม่ควรใช้ก่อและฉาบผนังอิฐมวลเบา
        - ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 3 วัน โดยใช้น้ำฉีดหรือกระสอบเปียกคลุม
ปูนซีเมนต์แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
        1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดธรรมดา ใช้ในงานโครงสร้าง สำหรับก่อสร้างอาคาร หรือ ถนน 
        2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดดัดแปลง สามารถทนซัลเฟตได้ปานกลางมักใช้ทำโครงสร้าง ท่าเรือ หรือสะพาน
         3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องการความเร็วเพราะปูนสามารถเซตตัวได้เร็ว
         4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ ใช้ในงานโครงสร้างที่มีปริมาตรมากๆ อย่างเช่น เขื่อน เพราะความร้อนจากปฏิกริยาของซีเมนต์กับน้ำจะทำให้คอนกรีตเกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย
         5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดทนซัลเฟตสูง ใช้ในงานโครงสร้างบริเวณใกล้ทะเล หรือในทะเล แต่ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างทั่วไปที่พบเห็นในประเทศไทยจะเป็นชนิดที่ทำการผลิตได้ในประเทศมี 3 ชนิดหลัก คือ
        ประเภทที่ 1 จัดเป็นชนิดพื้นฐานที่นำไปใช้แพร่หลายมากที่สุดด้วยคุณสมบัติที่เป็นวัสดุเชื่อมประสานที่ดีและเมื่อผสมเป็นคอนกรีตจะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพรับแรงได้ดี มีหลายยี่ห้อ หลายเครื่องหมายการค้า เช่น ตราช้าง ตราเพชร ตรา TPI แดง ตราพญานาคเขียว ตราภูเขา โดยนอกจากจะใช้นำไปผสมเป็นคอนกรีตใช้ในงานโครงสร้างหลักของอาคาร ยังมีการนำไปเป็นวัสดุพื้นฐานในการผลิตวัสดุผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วย
        ประเภทที่ 3 พวกนี้จะใช้ในการนำไปผสมเป็นคอนกรีตที่ต้องการใช้งานเร็วกว่าปกติ เพื่อให้ทำการก่อสร้างได้เร็วขึ้น ถอดไม้แบบได้เร็วแต่ต้องดูแลการบ่มคอนกรีตให้ดีเป็นพิเศษด้วย เช่น ตราเอราวัณ ตราสามเพชร ตรา TPT ดำ ตราพญานาคแดง
        ประเภทที่ 5 ซึ่งก็บอกอยู่แล้วว่าเค้าทนซัลเฟต คงมีคำถามว่าแล้วเจ้าซัลเฟตนี้คืออะไรก็ต้องตอบแบบกำปั้นทุบดินว่าเป็นเคมีที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งมีผลที่กัดกร่อนคอนกรีตปกติได้ดี ทำให้อายุของอาคารสั้นลง โดยการใช้ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาด้วย ซึ่งพอสรุปให้จำง่ายๆได้ดังนี้ “งานโครงสร้างทั่วไป ใช้สัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง งานโครงสร้างเร่งรัด ใช้สัตว์พิเศษ เช่น เอราวัณงานโครงสร้างใกล้ทะเล ใช้สัตว์น้ำ เช่น ฉลามงานก่อ-ฉาบทั่วไป ใช้สัตว์เล็ก เช่น งู เสือ “ ทบทวนความจำกันเช่นนี้ การใช้งานของที่คุ้นเคย ให้คุ้นมือคงไม่ผิดพลาด 
 	ปูนสำเร็จรูป คือ วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, หินบดละเอียด และสารเคมีชนิดพิเศษที่มีการคัดเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงาน โดยส่วนผสมต่างๆ ผลิตสำเร็จจากโรงงานให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานซึ่งมีหลายประเภทเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายการใช้งานเพียงแต่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที    http://www.ebuild.co.th/file/poon.jpg  
 	คอนกรีตผสมเสร็จ  (ready  mixed  concrete)  คือ  คอนกรีตที่ได้รับการผสมให้เสร็จเรียบร้อยด้วยเครื่องผสมคอนกรีตทีโรงงานแล้วจัดส่งให้ลูกค้า  หรือผสมแบบแห้งด้วยรถผสมคอนกรีตระหว่างการจัดส่งให้ลูกค้าแล้วจึงผสมต่อแบบเปียก  ณ  สถานที่ก่อสร้างก็ได้   
 	วิธีผสมคอนกรีต  จำแนกออกได้เป็น 2 วิธี  คือ  วิธีผสมแบบเปียก  และวิธีผสมแบบแห้ง  
        1.  วิธีผสมแบบเปียก  วิธีนี้หลังจากส่วนผสมทั้งหมดได้ถูกใส่เข้าไปในเครื่องผสมแล้ว  น้ำในปริมาณที่กำหนดก็จะถูกใส่เข้าไป  ดังนั้น  ส่วนผสมที่ได้จากการผสมด้วยวิธีนี้  จะมีความข้นเหลวพอดีที่จะสามารถนำไปเทลงแบบได้เลย  จึงเรียกวิธีผสมแบบนี้ว่า  วิธีผสมแบบเปียก
        2.  วิธีผสมแบบแห้ง วิธีนี้เฉพาะปูนซีเมนต์  และวัสดุผสมเท่านั้นที่จะถูกใส่เข้าไปในเครื่องผสม  เพื่อทำให้เกิดการคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน  จะไม่มีการใส่น้ำเข้าไปในเครื่องผสม  เมื่อต้องการนำส่วนผสมไปใช้งาน  จะต้องมีการเติมน้ำตามปริมาณที่กำหนดเข้าไป  แล้วผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง  แล้วจึงนำไปเทลงแบบ  จึงเรียกวิธีผสมแบบนี้ว่าวิธีผสมแบบแห้ง 
 	กาวยาแนว คือผลิตภัณฑ์ยาแนวที่ผสมสารเพิ่มการยึดเกาะเป็นพิเศษทำให้ใช้งานได้ง่าย เพียงผสมน้ำตามอัตราส่วน ใช้เป็นกาวยึดเกาะกระเบื้องและใช้ส่วนที่ล้นร่องขึ้นมาเป็นยาแนวโดยปาดส่วนที่ล้นมาบนร่องยาแนวออก เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้รวดเร็วประหยัดวัสดุ

http://www.lsthomesmart.com/images/f2d3874977_1.jpg

2. ทรายสำหรับก่อสร้าง   http://sandsiam.blogspot.com/   
        1. ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ มีเหลี่ยม แง่มุม แข็งแรงดี เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตที่ต้องการต้านทานกำลังสูง เช่น โครงสร้างสะพาน อาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก เขื่อนกั้นดิน เทพื้นคอนกรีต เป็นต้น ทรายหยาบที่ดีควร มีค่า FM ความหยาบประมาน 2.3-3.0 จัดว่าอยู่ในระดับความหยาบที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานก่อสร้าง
        2. ทรายละเอียด เป็นทรายเม็ดละเอียดมาก นำมาใช้กับงานที่ไม่ต้องใช้กำลังมากนัก เหมาะสำหรับนำมาเป็นส่วนผสมของปูนฉาบผิวหน้า ทำบัว ทำลวดลายต่างๆ ทำทรายบังเกอร์สนามกอล์ฟ ทำอิฐมวลเบา ค่า FM ที่เหมาะสมของทรายละเอียดจะจัดอยู่ในระดับประมาน 1.2-1.6
        3. ทรายกลาง เป็นทรายที่มีขนาดปานกลาง ไม่หยาบและไม่ละเอียดนัก เหมาะสำหรับงานปูนทั่วไป เช่น นำมาเป็นส่วนผสมของปูนก่อ สำหรับ ก่ออิฐ หล่อท่อ หรือใช้เทพื้นคอนกรีตที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก ค่า FM ที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่างทรายละเอียดกับทรายหยาบ แล้วแต่การนำไปใช้งาน 
        4. ทรายถม หรือทรายขี้เป็ด ใช้สำหรับปรับพื้นก่อนเทพื้น ใส่ถุงกันน้ำท่วม ถมที่ และที่ใช้มากคือ ถมถนน

3. หินสำหรับก่อสร้าง  http://www.okdplus.com/image/template-head-stone.jpg  
        หินก่อสร้างนั้นแบ่งออกได้มากมายหลายชนิด ที่เห็นๆและใช้กันบ่อยก็เช่น หินคลุก หิน1 หิน2 หินลูกรัง หินเกร็ด หินฝุ่น เป็นต้น โดยผมจะขออธิบายแยกตามประเภทหินต่างๆ ดังนี้         1. ลูกรัง คือ หินที่ดูดมาขึ้นจากบ่อหิน บ่อทรายต่าง ๆ หินมีลักษณะ หยาบ ๆ ดูเป็นเหลี่ยม ๆ เป็นหินที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และ ละเอียด ส่วนมากมีสีน้ำตาลแดง ลูกรังที่ดีต้องมีเม็ดปนมาด้วยโดยขนาดเม็ดก็ตามที่กำหนดในสเปคฯ คือไม่เกิน 1 นิ้ว ส่วนมากใช้สำหรับงานถมที่ ถมถนน โดยลูกค้าสามารถเลือกขนาดของลูกรังได้ว่า ต้องการก้อนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะสมตรงกับการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด         2. หินคลุก เป็นหินปูนที่ย่อยจนมี เกรดเดชั่น ที่เรียกว่า well grade โดยเป็นหินที่มีขนาดแตกต่างกันมาปนกัน ไม่สามารถนำไปเป็นหินก่อสร้าง หรือ นำไปบดเป็นปูนซีเมนต์ได้ เพราะไม่ได้ขนาดหรือแร่ธาตุตามที่ต้องการ โดยส่วนมากใช้สำหรับเป็น ชั้นพื้นทางในงานถนน สามารถใช้ถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้ หรือ นำไปทำอิฐบล็อค โดยหินคลุกนั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลากหลายเกรด แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน         3. หินก่อสร้าง (หิน1, หิน 2, หิน3/4, หินฝุ่น, หินเกล็ด) เป็นหินตะกอนคาร์บอเนต เกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในท้องทะเล ทั้งจากสารอนินทรีย์ และซากสิ่งมีชีวิต ซึ่งถับถมกันภายใต้ความกดดันและตกผลึกใหม่เป็นแร่แคลไซต์จึงทำปฏิกิริยากับกรด หินปูนใช้ทำเป็นปูนซิเมนต์ และใช้ในการก่อสร้าง         4. หินกรวด เป็นหินเนื้อหยาบเกิดจากตะกอนของหิน กรวด ทราย ถูกกระแสน้ำพัดพามารวมกัน สารละลายในน้ำใต้ดินทำตัวเป็นซิเมนต์ประสานให้อนุภาคใหญ่เล็กเหล่านี้ เกาะตัวกันเป็นก้อนหิน (หินที่ประกอบด้วย Grain ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่า 2 มิลลิเมตรอยู่มากกว่า 25% ของ Grain ทั้งหมด และจะต้องมีความกลมมน อีกด้วย) ส่วนมากใช้ในการประดับตกแต่งสวน อาคารบ้านเรือน มีหลายสีหลายขนาด

4. อิฐ    http://www.nucifer.com/wp-content/uploads/2012/03/only-17-01.jpg

อิฐ เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารทั่วไป อิฐแบบธรรมดาผลิตจากส่วนผสมของดินเหนียว ทรายและนำที่นำไปเผา สำหรับอิฐพิเศษอื่นๆ จะผสมสารหรือวัสดุพิเศษเพิ่มเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน เช่นอิฐมวลเบา อิฐทนไฟ เป็นต้น    
 	ลักษณะของอิฐที่ดี
        1.  มีรูปร่างเรียบร้อยดี  ไม่แอ่นปิดหรือไม่มีขอบขรุขระมาก  ทุกเหลี่ยมได้ฉาก
        2.  สุกสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น

3.  มีความเหนียวไม่แตกหักง่าย
        4.  มีขนาดโตเท่ากันทุกก้อน  (โดยเฉลี่ย)
        5.  เมื่ออิฐหักออก  จะเห็นเนื้อภายในคล้ายหินและแน่นมาก  ไม่มีรูพรุน หรือรอยแตกร้าว
        6.  มีสีสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
        7.  ไม่ดูดน้ำเกิน  10 % ของน้ำหนักอิฐ  เมื่อแช่น้ำไว้  24  ชั่วโมง
        8.  เคาะฟังเสียงดู มีเสียงแกร่งคล้ายโลหะ
ประเภทของอิฐ
 	อิฐมอญ เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำจาก ดินเหนียว น้ำ และวัสดุที่ผสมเพิ่ม อาทิ ขึ้เถ้าแกลบ ทราย ผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม นวดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใส่แบบพิมพ์อัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการ ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นจึงนำไปเผาจนสุก 
 	 อิฐขาว ทำจากปูนขาวและทรายผสมกัน อัดด้วยเครื่องจักรที่มีความกดดันสูง 500 ตัน แล้วอบด้วยความร้อนสูงอิฐขาวเป็นอิฐที่ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนอิฐมอญและอิฐบล็อก เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุกชนิด เป็นอิฐที่แพร่หลายมานานกว่า 100 ปีในยุโรปและอเมริกาอิฐขาวเป็นอิฐที่มีความแข็งแรงคงทนถาวรกว่าอิฐมอญหรืออิฐบล็อก โดยทั่วไป ไม่ต้องฉาบปูน เนื้ออิฐมีความหนาแน่นมาก น้ำจึงไม่สามารถซึมผ่าน ไม่อมความชื้น ป้องกันความร้อนได้ดี มีน้ำหนักเบา ประหยัดโครงสร้าง ผนังอิฐขาวสามารถกันไฟไม่ให้ลุกลามต่อไปได้ มีความสวยงามตามธรรมชาติโดยไม่ต้องทาสีทับ
 	 อิฐโปร่ง หรืออิฐกลวง เป็นวัสดุก่อที่มีส่วนผสมในการผลิต เช่นเดียวกับอิฐสามัญ แต่ภายในจะเจาะรู หรือทำช่องภายในให้กลวง เพื่อให้มีน้ำหนักเบา อิฐโปร่งมีด้วยกันสองแบบคือ  
        – อิฐโปร่ง ขนาดเล็ก ชนิดมีรู 2 รู ขนาดโดยประมาณ กว้าง 7 x ยาว 16 x หนา 3 ซม
        – อิฐโปร่งขนาดใหญ่ชนิดกลวงมี 2 ขนาด กว้าง12.5 x ยาว 25 x หนา 8 ซม. กว้าง 14.5xยาว 29xหนา 8 ซม 
 	อิฐประดับ เป็นอิฐที่ทำจากดินเหนียวโดยใช้เครื่องอัดให้เป็นรูปร่าง อิฐชนิดนี้มีเนื้อเรียบและแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี  ใช้ก่อกำแพงโชว์ไม่ต้องฉาบปูน  จะมีอักษรย่อบนแผ่นอิฐ  เช่น   บ.บ.ท. (บางบัวทอง)   บ.ป.ก. (บางปะกง) 
 	อิฐทนไฟ เป็นอิฐที่ทำจากดินเหนียวที่มีส่วนผสมของอลูมิน่า  และซิลิก้า  โดยใช้เครื่องอัดให้เป็นรูปร่าง  เป็นอิฐที่ใช้ในการสร้างเตาต่างๆ  เช่น  เตาถลุงแร่ เตาหลอมโลหะ 
 	อิฐทนไฟเป็นอิฐที่ทนความร้อนได้สูงมาก  มีเนื้อละเอียดแน่นแข็งแรง
อิฐมวลเบา ตามท้องตลาดจะแบ่งด้วยกันได้ 2 ประเภท  
        6.1 อิฐมวลเบาชนิด acc เป็นอิฐที่ถูกผลิตด้วย ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ยิปซั่ม และผงอลูมิเนียม
        6.2 อิฐมวลเบาชนิด CLC เป็นอิฐที่ถูกผลิตโดยการใส่สารผสมเพิ่มปริมาณฟองอากาศ เข้าไปในวัสดุที่ใช่ในการผลิต ปูนซีเมนต์ ทราย น้ำและสารเคมีเพิ่มฟองอากาศซึ่งจะทำให้อิฐแน่นและดูดซึมน้ำได้น้อยกว่าแบบแรก

ความคิดเห็นระหว่างอิฐมอญ กับอิฐมวลเบา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.thaicontractor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2876:2012-08-09-09-12-42&catid=36:scoop&Itemid=54   
 	อิฐบล็อก ผลิตจากส่วนผสมของซีเมนต์ ทราย หินย่อย และ น้ำ ผสมเข้ากันแล้วอัดขึ้นรูปเป็นบล็อก สามารถนำมาใช่ได้เหมือนอิฐมอญแต่มีความแข็งแรงน้อยกว่า 
5. เหล็ก (Iron)  
         เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง   ควรเป็นเหล็กเหนียวมีกำลังต้านทานได้มาก  แล้วแต่ชนิดของงาน  เหล็กที่ใช้ต้องไม่เป็นสนิม  ตามปกติแล้ว  ความโตของเหล็กที่ใช้ในงานปูน  เรียกเป็นหุน และยาวเป็นเมตร  
เหล็กสำหรับงานก่อสร้าง

http://www.kanglekthai.com/index.php?ProductID=Product-13040113190119913

เหล็กเส้นกลม เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น อาคารพาณิชย์ บ้าน และงานก่อสร้างทั่วไป เหล็กเส้นกลมผลิตตามมาตรฐาน มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. - 25 มม. ความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร  
        เหล็กเส้นกลมก่อสร้าง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.28/2529,32/2532 ที่นิยมใช้กัน หรือเป็นที่รู้จักกัน ได้แก่ ยี่ห้อ บลส.(เหล็กก่อสร้างสยาม) บกส.(ทาทาทิสคอน) TSC (ไทยสตีลโปรไฟล์) NS(โนวา สตีล)ฯลฯ แบ่งย่อยตามขนาดและรายละเอียดได้ดังนี้  
        1.เหล็กเส้นกลม 6 มิล ศัพท์ทางช่างเรียกว่า เส้นกลม 2 หุน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มากนัก หรือสำหรับทำ ปอกเสา และปอกคาน         2.เหล็กเส้นกลม 9 มิล ศัพท์ทางช่างเรียกว่า เส้นกลม 3 หุน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มากนัก คล้ายกับเหล็กเส้นกลม  6 มิล
        3. เหล็กเส้นกลม 12 มิล ศัพท์ทางช่างเรียกว่า เส้นกลม 4 หุน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไปได้ แต่จะไม่เน้นงานยึดเกาะ เนื่องจากเหล็กเส้นกลม 12 มิลมีลักษณะเป็นเหล็กผิวเรียบ ทำให้ไม่สามารถยึดเกาะปูน ได้ดีเท่าที่ควร  หรือใช้สำหรับงานกลึง ทำน็อตต่างๆ ได้
        4. เหล็กเส้นกลม 19 มิล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร จะใช้เกี่ยวกับงานทำถนน โดยการตัดเป็นท่อน ๆ ศัพท์ทางช่างจะเรียกว่า “เหล็กโดเวล” หรือทำเป็นตัววิ่งบนรางประตูรั้วบ้านได้
        5. เหล็กเส้นกลม 25 มิล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร จะใช้งานคล้ายกับเหล็กเส้นกลม 19 มิล และใช้ทำ เหล็กสตัท เกลียวเร่ง สำหรับการยึดป้ายใหญ่ ๆ รับแรงและน้ำหนักได้ดี
        เหล็กข้ออ้อย เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ตึกที่มีความสูงมาก ๆ สะพาน เขื่อน และงานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมาก ๆ เหล็กข้ออ้อยผลิตตามมาตรฐาน มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และSD50เส้นผ่าศูนย์กลาง  6 มม. - 32 มม. ความยาว 10 เมตรและ 12 เมตร  
WIRE MESH / ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป  
 	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช หรือ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรึต ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ กว้าง 2-4 เมตร และ ยาว 5-50 เมตร ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดา http://www.sahaasia.com/Images/Products/WireMesh1.jpg

เหตุผลดีๆ ของการใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช
 	- ได้มาตรฐาน เนื่องจากใช้เครื่องอาร์คไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ในการผลิตทำให้จุดเชื่อมทุกจุด มีความแข็งแรงสม่ำเสมอ 
        	- รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้าย หรือการนำไปใช้ง่าย จะมีความรวดเร็วกว่าการใช้เหล็กเส้นมาผูก ทำให้ประหยัดเวลาทำงาน
         	- ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เนื่องจากตะแกรงเหล็กสามารถสั่งทอเป็นผืนได้ตามต้องการทำให้ลดการสูญเสียเศษเหล็ก ลดจำนวนแรงงานและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย  - ใช้ได้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการใหญ่หรืองานเทพื้น/ซ่อมแซมรอบๆ ตัวบ้านขนาดใด ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ ที่มาข้อมูล : http://www.groupspwiremesh.com/Wire-Mesh-01.php 
6. น้ำ    
        น้ำที่ใช้ในงานปูนและคอนกรีต    มีผลต่องานปูนและคอนกรีตมาก   เกี่ยวกับประสิทธิภาพของงานจะดี แข็งแรง ดังนั้นน้ำที่นำมาผสม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ
        1. สะอาด ไม่มีวัสดุอื่นเจือปน
        2. น้ำจืด ไม่มีรสกร่อย       เพราะน้ำที่มีอินทรียวัตถุเจือปนอยู่   หรือน้ำที่ระบายทิ้งออกมาจากโรงงาน  ย่อมเป็นน้ำที่ไม่สะอาด  ไม่ควรนำมาผสมโดยเด็ดขาด  เพราะจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่องานปูน  และคอนกรีต

7. ไม้แบบ ใช้ในการหล่อแผ่นคอนกรีต
 	โดยทั่วๆ ไปแล้วสามารถหาวัสดุหลายชนิดนำมาทำเป็นไม้แบบได้ เช่น เหล็กแผ่น อลูมิเนียมแผ่น สังกะสีแผ่นเรียบ สังกะสีลูกฟูก กระดาษแข็ง พีวีซีแผ่นไม้อัด ไม้ วัสดุที่กล่าวมานี้ อาจใช้วัสดุจากส่วนที่เหลือจากงานอื่น ๆได้ การทำไม้แบบไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมอไป อาจนำมาตัด, ดังแปลง ตามแนวความคิดของแต่ละบุคคล อาจจะเป็นรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม และรูปอื่น ๆ ก็ได้ สำหรับไม้แบบที่จะกล่าวในบทความนี้ผู้เขียนขอแนะนำให้ใช้ไม้ฉำฉา ซึ่งได้มาจากไม้ที่เป็นลังเป็นกล่องไม้ที่ใช้บรรจุสินค้ามาจำหน่ายแล้วทิ้ง กล่องไม้นี้ตามข้างถนนหรือที่บางแห่ง ซึ่งไม้ต้องการใช้อีกแล้วนำมาใช้ประโยชน์ทำไม้แบบในงานนี้ได้ ขนาดของไม้ฉำฉาที่ต้องการควรมีความหนา 1/2" กว้าง 2" ยาว 40 เซนติเมตร จำนวน 2 ท่อน และยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 2 ท่อน นำมาไสให้เรียบทั้ง 4 ด้านและให้ได้ฉาก พยายามให้มีขนาดหนาที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความกว้างต้องเท่ากันทุกท่อนคือประมาณ 5 เซนติเมตร ความยาว 40 เซนติเมตรจำนวน 2 ท่อน และความยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 2 ท่อน ไม้ทั้ง 4 ท่อน นี้ควรไสให้ตรง ได้ฉากเพื่อจะประกอบกันง่ายขึ้น ไม้ดังกล่าวนี้ต้องไม่แตกร้าว บิดงอ มีตำหนิมากและรอยตำหนิใหญ่ ถ้าไม่มีตำหนิเลยยิ่งดี เป็นไม้ที่แห้งไม่เปื้อนเปรอะสี, น้ำมัน, ดิน, โคลน, กาว ควรเป็นไม้ที่มีผิวเกลี้ยงสะอาด เพื่อจะได้เป็นไม้แบบที่สมบูรณ์ที่สุด  ขอบคุณทุกแหล่งที่มาของข้อมูล : ด้วยจิตคาราวะ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา