หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์งานปูน

คำอธิบายเนื้อหา

วัสดุ อุปกรณ์ งานช่างปูน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายของวัสดุ อุปกรณ์ งานช่างปูนได้

2. อธิบายและสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ งานช่างปูนได้

3. อธิบายการผสมปูนซีเมนต์ได้

หิน   ความหมายของหิน

หิน (Rock)  หมายถึง  สารที่เป็นของแข็งประกอบเป็นส่วนสำคัญของเปลือกโลก

หิน (Rock)  หมายถึง มวลของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ

หิน หมายถึง มวลของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน  หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติเนื่องจากองค์ประกอบของเปลือกโลกส่วนใหญ่เป็นสารประกอบซิลิกกอนไดออกไซต์ (Sio2)

สามารถสรุปได้ว่า  หิน หมายถึง สารที่เป็นของแข็งประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวประกอบกัน  เป็นส่วนสำคัญของเปลือกโลก

ชนิดของหิน

หินสามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดได้  3 ชนิด  ดังนี้  (กรมทรัพยากรธรณี. 2557: ออนไลน์)

1. หินอัคนี (Igneous Rock)  เกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกแทรกดันขึ้นมาแล้วตกผลึกเป็นแร่ต่างๆ และเย็นตัวลงจับตัวแน่นเป็นหินที่ผิวโลก  แบ่งได้ดังนี้

1.1 อัคนีแทรกซ้อน (Intrusive Igneous Rock) หมายถึง  หินที่เกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ของหินหนืดใต้เปลือกโลกมีผลึกแร่ขนาดใหญ่ (>1 มิลลิเมตร) เช่น หินแกรนิต (Granite)  หินไดออไรต์ (Diorite)  หินแกบโบร (Gabbro)

1.2 หินอัคนีพุ (Extruisive Igneous Rock) หรือหินภูเขาไฟ (Volcanic Rock) หมายถึง หินที่เกิดจากการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วของหินหนืดที่ดันตัวพุออกมานอกผิวโลกเป็นลาวา (Lava)  ผลึกแร่มีขนาดเล็กหรือไม่เกิดผลึกเลยเช่นหินบะซอลต์ (Basalt) หินแอนดีไซต์ (Andesite) หินไรโอไลต์ (Rhyolite)

2. หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary Rock) เกิดจากการทับถม และสะสมตัวของตะกอนต่างๆ ได้แก่ เศษหินแร่ กรวด ทราย ดินที่ผุพังหรือสึกกร่อนถูกชะละลายมาจากหินเดิม โดยตัวการธรรมชาติคือ ธารน้ำ ลม ธารน้ำแข็งหรือคลื่นในทะเลพัดพาไปทับถมและแข็งตัวเป็นหินในแอ่งสะสมตัวหินชนิดนี้แบ่งตามลักษณะเนื้อหินได้ 2 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้

2.1 หินชั้นเนื้อประสม (Clastic Sedimentary Rock) เป็นหินชั้นที่เนื้อเดิมของตะกอน พวกกรวด ทรายเศษหินและดิน ยังคงสภาพอยู่ให้พิสูจน์ได้ เช่น หินทราย (Sandstone) หินดินดาน (Shale) หินกรวดมน (Conglomerate)

2.2 หินเนื้อประสาน (Nonclastic Sedimentary Rock) เป็นหินที่เกิดจากการตกผลึกทางเคมีหรือจากสิ่งมีชีวิต มีเนื้อประสานกันแน่นไม่สามารถพิสูจน์สภาพเดิมได้ เช่น หินปูน (Limestone) หินเชิร์ต (Chert) เกลือหิน (Rock Salte) ถ่านหิน (Coal)

3. หินแปร (Metamorphic Rock) เกิดจากการแปรสภาพโดยการกระทำของความร้อนความดันและปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้เนื้อหินแร่ประกอบหินและโครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม การแปรสภาพของหินจะอยู่ในสถานะของแข็งดังนี้

3.1 การแปรสภาพบริเวณไพศาล (Regional metamorphism) เกิดเป็นบริเวณกว้างโดยมีความร้อนและความดันทำให้เกิดแร่ใหม่หรือผลึกใหม่เกิดขึ้นมีการจัดเรียงตัวของแร่ใหม่ และแสดงริ้วขนาน (Foliation) อันเนื่องมาจากแร่เดิมถูกบีบอัดจนเรียงตัวเป็นแนวหรือแถบขนานกัน เช่น หินไนส์   หินชีสต์ และหินชนวน

3.2 การแปรสภาพสัมผัส (Contact metamorphism) เกิดจากการแปรสภาพโดยความร้อนและปฏิกิริยาทางเคมีของสารละลายที่ขึ้นมากับหินหนืดมาสัมผัสกับหินท้องที่ไม่มีอิทธิพลของความดันมากนักปฏิกิริยาทางเคมีอาจทำให้ได้แร่ใหม่บางส่วนหรือเกิดแร่ใหม่แทนที่แร่ในหินเดิมหินแปรที่เกิดขึ้นจะมีการจัดเรียงตัวของแร่ใหม่ ไม่แสดงริ้วขนาน   เช่น หินอ่อน  หินควอตไซต์

สามารถสรุปได้ว่า หินสามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดได้  3 ชนิด คือ หินอัคนี (Igneous Rock)   หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary Rock) และหินแปร (Metamorphic Rock)

การใช้งานของหิน

ประโยชน์ของหิน  มนุษย์นำหินมาใช้ประโยชน์ในงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบและคุณสมบัติเฉพาะตัวของหินนั้นๆ ได้แก่ แร่ โครงสร้าง ความเป็นกรด ความแกร่งและความสวยงาม

ทราย   ความหมายของทราย

ทราย  หมายถึง  เม็ดแร่เล็กๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1/16 ถึง 2 มิลลิเมตร

ทรายหมายถึง สสารแบบเม็ดซึ่งเกิดจากหินชั้นที่แตกย่อยเป็นเม็ดละเอียดอาจเป็นการแตกของเปลือกหอยในทะเลและถูกน้ำซัดไปมาจนแตกละเอียด

สามารถสรุปได้ว่าทราย  หมายถึง สสารหรือแร่เม็ดเล็กๆเกิดจากหินชั้นที่แตกย่อยเป็นเม็ดละเอียด


ชนิดของทราย

ทรายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการแปรรูปหรือการกะเทาะแบ่งส่วนมาจากหินและกรวดทรายที่ขุดได้บนพื้นดิน  เรียกว่าทรายบกที่เกิดจากลำธารแม่น้ำเรียกว่าทรายแม่น้ำที่เกิดจากทะเลเรียกว่าทรายน้ำเค็ม ทรายที่นิยมนำทรายที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตในงานก่อสร้าง ดังนี้ (สุวัฒน์  แตงงาม .2556: ออนไลน์)

1. ทรายบกเกิดจากหินทรายที่แตกแยกชำรุดออกมาเป็นเม็ดทรายละเอียดตามสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและจะฝังจมอยู่ในพื้นดินเป็นแห่งๆทรายชนิดนี้จะมีดินซากพืชและซากสัตว์ปะปนอยู่ด้วยในการใช้งานจึงต้องนำทรายมาล้างแยกดินซากพืชและซากสัตว์ออกให้สะอาดการผลิตทรายบกดังนี้

1.1ผลิตโดยการเปิดหน้าดินด้วยรถตักดินจนถึงระดับน้ำใต้ดินจนมีสภาพเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วจึงนำเรือมาดูดหรือใช้รถตักทรายขึ้นมาผ่านตะแกรงเพื่อแยกกรวดออก

1.2ผลิตโดยการใช้เครื่องจักรในการผลิตทรายโดยอาศัยการเปิดหน้าดินเหมือนวิธีแรกหลังจากนั้นจะผ่านขั้นตอนและเครื่องจักรต่างๆ

2.ทรายแม่น้ำทรายชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปในที่ราบลุ่มของแม่น้ำเกิดจากกระแสน้ำได้พัดพาทรายจากที่ต่างๆมาตกตะกอนรวมกันในแหล่งที่ราบลุ่มเป็นทรายที่นิยมนำไปใช้ในการก่อสร้างเพราะเป็นทรายที่สะอาดเม็ดมีเหลี่ยมมีมุมขนาดต่างๆกันเมื่อผ่านตะแกรงร่อนแล้วนำไปใช้ในการก่อสร้างเช่นงานโครงสร้างงานปูนฉาบปูนก่อส่วนทรายแม่น้ำที่มีส่วนผสมของสารอินทรีย์มากมีสีดำปนสีน้ำตาลเข้มใช้ในการก่อสร้างไม่ได้แต่นิยมนำมาใช้โรยบนหน้าดินก่อนทำสนามหญ้าและใช้ถมที่ดินเพราะมีราคาถูกเรียกว่าทรายขี้เป็ด

สามารถสรุปได้ว่า ทราย มี 2 ชนิด  คือ ทรายบก  และทรายแม่น้ำ

การนำไปใช้งาน

ทรายสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้หลายประเภทเช่นใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมปูนขาวและปูนซีเมนต์ผสมในปูนก่อและปูนฉาบฝาผนังใช้เป็นส่วนประกอบในการทำหินขัดทรายล้างหินล้าง

การเก็บรักษาทราย

ทรายเมื่อถูกดูดขึ้นมาจากแม่น้ำหรือบ่อทรายนำขึ้นผ่านสายพานลำเลียงใส่รถบรรทุกที่รอรับเพื่อนำไปจำหน่ายส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายต้องกองไว้ในบริเวณที่แห้ง

ปูนซีเมนต์   ความหมายของปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์  หมายถึง สารประกอบอย่างหนึ่ง  เมื่อผสมกับน้ำตามอัตราส่วน  แล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่งจะแข็งตัว

ปูนซีเมนต์  หมายถึง ผงที่บดละเอียดชนิดหนึ่ง  เมื่อผสมกับน้ำด้วยปริมาตรพอดีจะจับตัวแข็งและเกาะแน่นกับวัสดุผสมที่เหมาะสม  ทำให้รวมตัวเป็นก้อนแข็ง  เรียกว่า คอนกรีต หรือปูนก่อ

ซีเมนต์หมายถึง วัสดุผงละเอียดสีเทาหรือเทาเข้มเมื่อผสมน้ำจะสามารถใช้เป็นวัสดุประสานยึดวัสดุประเภท อิฐ หิน และ ทราย เข้าด้วยกัน

ปูนซีเมนต์ คือผงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ดซึ่งเป็นผลึกที่เกิดจากการเผาส่วนผสมของหินปูนหินดินดานและศิลาแลงที่อุณหภูมิสูงจนเกิดการรวมตัวกันสุกพอดี

สามารถสรุปได้ว่าปูนซีเมนต์  หมายถึง  ผงที่ผ่านการบดให้ละเอียดชนิดหนึ่ง  เมื่อผสมกับน้ำด้วยปริมาตรที่พอดี  ทำให้สามารถตัวแข็งและเกาะแน่นกับวัสดุผสมที่เหมาะสม  รวมตัวเป็นก้อนแข็ง

ชนิดของปูนซีเมนต์

ชนิดของปูนซีเมนต์ ดังนี้  (พงศ์พันธ์  วรสุนทโรสถ  และ วรพงศ์วรสุนทโรสถ. 2544: 92)

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เช่นปูนซีเมนต์ตราช้าง  ตราพญานาคเศียรเดียว  ตราเพชร  ตราพญานาคเจ็ดเศียร   และตราปลาฉลาม

2. ปูนซีเมนต์ธรรมชาติ

3. ปูนซีเมนต์พอซโซลานา

4. ปูนซีเมนต์อะลูมินัส

5. ปูนซีเมนต์ซิลิกา  เช่น ปูนซีเมนต์ตราเสือ คือ ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ มีทรายประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์  บดละเอียด  ราคาถูก การยืดหดตัวมีน้อย ปูนซีเมนต์งูเห่า เหมาะสำหรับสร้างอาคาร  เทพื้นคอนกรีต ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์

ปูนซีเมนต์ที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะผลิตตามมาตรฐานของอเมริกา (ASTM C.150)

และของอังกฤษ (British Standard ; B.S.)   และตามมาตรฐานมอก. 15ของไทย  แบ่งปูนซีเมนต์ออกเป็น

5ประเภท ดังนี้(สุวัฒน์  แตงงาม.  2556:ออนไลน์)

ประเภท 1(Normal Portland Cement)  เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาเหมาะกับงานก่อสร้างคอนกรีตทั่วๆไป  ที่ไม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมเช่นคานเสาพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ไม่เหมาะกับงานที่ต้องสัมผัสกับเกลือซัลเฟตผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่มีจำหน่าย ได้แก่ ตราช้างเพชร(เม็ดเดียว)   พญานาคเขียว   TPI (แดง)ภูเขาและดาวเทียม

ประเภท2(Modified Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลงเพื่อให้สามารถต้านทานเกลือซัลเฟตได้ปานกลางและจะเกิดความร้อนปานกลางในช่วงหล่อเหมาะกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นตอม่อ สะพาน ท่าเทียบเรือ  เขื่อนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่เคยมีจำหน่ายได้แก่ตราพญานาคเจ็ดเศียร

ประเภท3(High-early Strength Portland Cement)  เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่สามารถให้กำลังได้รวดเร็วในเวลาอันสั้นหลังจากเทแล้วสามารถใช้งานได้ภายใน3-7วันเหมาะกับงานที่เร่งด่วนเช่นคอนกรีตอัดแรงเสาเข็ม พื้นถนนที่จราจรคับคั่งผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ที่มีจำหน่ายได้แก่ตราเอราวัณ สามเพชร TPI (ดำ)  และพญานาคแดง

ประเภท4(Low-heat Portland Cement)  เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดพิเศษที่มีอัตราความร้อนต่ำกำลังของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ส่งผลดีทำให้การขยายตัวน้อยช่วยลดการแตกร้าวเหมาะกับงานสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ในประเทศไทยยังไม่มีการผลิตจำหน่าย

ประเภท5(Sulfate-resistant Portland Cement)  เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ทนต่อเกลือซัลเฟต ได้สูงเหมาะกับงานก่อสร้างบริเวณดินเค็ม หรือ ใกล้กับทะเลผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่มีจำหน่ายได้แก่ตราปลาฉลาม TPI (ฟ้า)  และตราช้างฟ้า (ปัจจุบันเลิกผลิตแล้ว)

การผสมปูนซีเมนต์

การผสมปูนซีเมนต์เป็นการนำเอาทราย  หิน  และปูนซีเมนต์  มาผสมเข้าด้วยกันในอัตรา ส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน   ดังนั้นการผสมปูนซีเมนต์ขึ้นอยู่ชนิดของการใช้งาน  ดังนี้ (ช่างก่อสร้างดุสิต. 2557: ออนไลน์)

1. คาน และพื้น ใช้อัตราส่วนการผสม คือ 1: 2 : 3.5  หมายถึง  ปูนซีเมนต์  1 ส่วน  ทรายหยาบ 2 ส่วน  และ หิน 3.5  ส่วน

2. เสา  ใช้อัตราส่วนการผสม คือ 1: 2 : 3  หมายถึง  ปูนซีเมนต์  1 ส่วน  ทรายหยาบ 2 ส่วน  และ หิน 3 ส่วน

เลื่อยลันดา

ภาพที่ 1 เลื่อยลันดา

เลื่อยลันดาเป็นเลื่อยที่ใช้สาหรับเลื่อยไม้ให้ได้ตามแบบหรือขนาดที่ต้องการเป็นเลื่อยชนิดหนึ่งที่ใช้มือถือใช้สาหรับการเลื่อยตัดไม้หรือใช้ซอยไม้เลื่อยชนิดนี้ทาจากเหล็กสปริงมีความบางแต่มีความแข็งมากหักยากเลื่อยลันดาผลิตให้มีลักษณะเป็นแผ่นโคนใหญ่ปลายเรียวและมีซี่ฟันเรียงกันเป็นระเบียบตลอดความยาวของแผ่นเหล็กเรียกว่าใบเลื่อยและมีมือจับยึดติดแน่นกับส่วนโคนของใบเลื่อยมีขนาดความยาวตั้งแต่ 22 นิ้ว 24 นิ้วและ 26 นิ้ว

การใช้งานเลื่อยลันดา

เลื่อยลันดาใช้สาหรับการเลื่อยตัดซอยแปรรูปไม้

ชนิดของเลื่อยลันดา (hand saw)

1. เลื่อยลันดาชนิดตัดเลื่อยชนิดนี้มีฟันถี่มีจานวนฟันประมาณ 7-12 ซี่ต่อความยาว 1 นิ้วลักษณะเลื่อยเป็นเลี่ยมคมคล้ายใบมีดใช้สาหรับไม้ตามขวางของเสี้ยนไม้

2. เลื่อยลันดาชนิดโกรกเลื่อยโกรกจะมีฟันห่างความเอียงของฟันเลื่อยจะมีองศาเอียงมากกว่าเลื่อยตัดขอบหน้าตัดของปลายฟันจะตั้งฉากกับใบเลื่อยมีจานวนฟันประมาณ 5-8 ซี่ต่อความยาว 1 นิ้วใช้สาหรับโกรกหรือผ่าไม้

วิธีการใช้เลื่อยลันดา

1. จับยึดชิ้นงานให้แน่น

2. เอียงใบเลื่อยกับผิวหน้าไม้ให้ทามุมประมาณ 45 องศา

3. ดึงใบเลื่อยถอยหลังแล้วดันไปข้างหน้าในระยะสั้นๆจนกว่าจะเกิดคลองเลื่อย

4. บังคับเลื่อยให้ได้องศาที่กำหนดดันใบเลื่อยถอยหลังสุดและดันไปข้างหน้าสุดความยาว

เลื่อยและบังคับแนวเลื่อยให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน

5. เมื่อชิ้นงานใกล้จะขาดให้ลดความเร็วลงและใช้มือจับไม้ส่วนที่ตัดเพื่อไม่ให้ไม้ฉีก

ค้อนหงอน

ค้อน (Hammer) มีคุณลักษณะนานเป็นเต้าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในงานช่างค้อนที่ใช้กันอยู่มีหลายแบบเช่นค้อนหงอนค้อนไม้ค้อนยางค้อนหัวกลม

ภาพที่ 2 ค้อนหงอน

ค้อนหงอนเป็นค้อนที่นิยมใช้ตามบ้านทั่วไปมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือส่วนหัวค้อนและด้ามค้อนหัวค้อนทาด้วยโลหะหน้าค้อนจะเรียบสำหรับตอกตะปูส่วนปลายหรือหางจะมีลักษณะรูปตัววีหรือเป็นหงอนใช้สำหรับดึงหรือถอนตะปูด้ามค้อนทาด้วยไม้หรือเหล็กมีน้ำหนักประมาณ 13-20 ออนซ์ค้อนหงอนที่นิยมใช้กันมีขนาดน้าหนัก 13 ออนช์

การใช้งานค้อนหงอน

1. การใช้ค้อนทุกชนิดควรจับด้ามค้อนให้แข็งแรง

2. ค้อนหงอนที่ใช้ตอกตะปูควรตอกโดยให้หน้าค้อนสัมผัสกับหัวตะปู

3. การใช้ค้อนหงอนถอนตะปูให้หงายร่องของหงอนขึ้นแล้วงัดหัวตะปูไปในทิศทางที่จะไม่ทำให้เกิดอันตราย

4. ไม่นำค้อนหงอนไปตอกพื้นคอนกรีตเพราะให้ผิวหน้าค้อนหงอนชารุดเสียหาย

5. ก่อนใช้งานต้องตรวจความแข็งแรงของค้อนหงอน

6. ใช้มือที่ถนัดจับด้ามค้อนหงอนโดยให้นิ้วก้อยห่างจากปลายด้ามค้อนหงอนประมาณ 25 เซนติเมตร

7. วางค้อนลงบนหัวตะปูหรือชิ้นงานที่จะตอก

8. ตามองชิ้นงาน

9. ตอกคะปูเบาๆเพื่อให้ตะปูเกาะเนื้อไม้

10. ยกค้อนสูงประมาณระดับหัวไหล่ด้ามค้อนอยู่ในแนวดิ่ง

11. ตอกให้หน้าค้อนสัมผัสกับชิ้นงานให้ได้มุมฉาก

12. ทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ

เกรียงเหล็ก

ภาพที่ 3 เกรียงเหล็ก

เกรียงเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตกแต่งผิวปูนซีเมนต์ให้มีความเรียบตามที่ต้องการใช้สำหรับการก่ออิฐและฉาบปูนเกรียงเหล็กมีหลายชนิดดังนี้

1. เกรียงเหล็กมีทั้งชนิดสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมชนิดสามเหลี่ยมใช้ในงานก่ออิฐชนิดสี่เหลี่ยมใช้สำหรับขัดมันและใช้ตีเส้นปูนขัดมันหรือตกแต่งผิวปูนฉาบขั้นสุดท้าย

2. เกรียงไม้ทำด้วยไม้ใช้สาหรับตกแต่งหรือกดปูนให้เรียบเช่นตกแต่งพื้นหรือฉาบปูนการเก็บรักษาเกรียงไม้โดยล้างให้สะอาดหลังจากการใช้งานแล้วแต่ปัจจุบันนิยมทำด้วยพลาสติก

พลั่ว
 	พลั่วลักษณะเป็นแผ่นเหล็กปั๊มอัดขึ้นรูปตรงกลางให้นูนเป็นสันแล้วม้วนเป็นท่อกลมติดกับด้านเหล็กหรือด้ามไม้ตรงขอบด้านข้างปั๊มอัดขึ้นมาเล็กน้อยพลั่วตักทรายมี 2ลักษณะคือพลั่วตักทรายหน้าเหลี่ยมและพลั่วตักทรายหน้ามนนาไปใช้ตักและผสมวัสดุเช่นดินหินทราย

ภาพที่ 4 พลั่ว

จอบ

ใช้สำหรับขุดดินและผสมปูนซีเมนต์ให้เข้ากันการเก็บรักษาหลังจากเลิกใช้งานแล้วต้องล้างให้สะอาดทุกครั้ง

ภาพที่ 5 จอบ

ปุ้งกี้

ใช้ใส่หรือตวงหินทรายในการผสมปูนทำด้วยพลาสติกปัจจุบันส่วนมากทำด้วยยางรถยนต์เพื่อให้มีความทนทานและสะดวกในการใช้งาน

ภาพที่ 6 ปุ้งกี้

ตลับเมตร

ตลับเมตรเป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่มีสายวัดเก็บอยู่ในตลับอย่างมิดชิดทำให้สะดวกในการนำติดตัวไปใช้งานได้ตลอดเวลาตลับเมตรใช้ในการวัดหาระยะหรือตรวจสอบขนาดของวัสดุชิ้นงานใช้วัดขนาดหรือระยะต่างๆตามแบบการใช้ต้องระวังอย่าให้ตกต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมอถ้าเป็นเหล็กหลังจากทำความสะอาดแล้วควรชโลมน้ำมันทุกครั้ง

ภาพที่ 7 ตลับเมตร

ถังใส่ปูน

ใช้สำหรับใส่ปูนที่ผสมแล้วนอกจากนั้นยังใช้หิ้วปูนและตัวส่วนผสมอีกด้วยเลิกใช้แล้วต้องล้างให้สะอาด

ภาพที่ 8 ถังใส่ปูน

กระบะผสมปูน

กระบะผสมปูนหรืออ่างผสมปูน  ใช้สำหรับผสมปูนซีเมนต์กับทรายและหิน  มีขนาดต่างๆ ตามความต้องการกับการใช้งาน

ภาพที่ 9 กระบะผสมปูน

สิ่ว

สิ่วเป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดเซาะไม้ให้เป็นรูปร่างต่างๆโดยอาศัยการตอกให้ส่วนคมที่ปลายสิ่วกินเข้าไปในเนื้อวัตถุเพื่อให้ส่วนที่ไม่ต้องการหลุดแตกออกมาจนเหลือเป็นรูปร่างที่ต้องการสิ่วมีส่วนประกอบหลักคือตัวสิ่วที่เป็นโลหะส่วนปลายจะแบนคมคล้ายลิ่มและมีด้ามจับที่เป็นไม้

ภาพที่ 10 สิ่ว

ไม้แบบ

ไม้เป็นวัสดุแข็งที่ทาจากแก่นลำต้นของต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้หมายถึงเนื้อเยื่อไซเล็มชั้นที่สอง(Xylem) ของต้นไม้

ชนิดของไม้สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ที่มีวงปีมากกว่าไม้เนื้ออ่อนเพราะเจริญเติบโตช้ากว่ามีอายุหลายสิบปีจึงจะนำมาใช้งานได้ลักษณะทั่วไปของไม้จะมีเนื้อมันลายละเอียดมีน้าหนักมากเนื้อแน่นสีเข้ม (แดงถึงดา) แข็งแรงทนทานเช่นไม้สักไม้ตะแบกไม้ประดู่ไม้มะเกลือเหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์งานก่อสร้างบ้านและเครื่องมือ

2. ไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้ที่มีวงปีกว้างมากเนื่องจากเป็นไม้โตเร็วลาต้นใหญ่เนื้อค่อนข้างเหนียวแต่ใช้ทางานง่ายเนื้อไม้มีสีจางหรือค่อนข้างซีดเช่นไม้ยางไม้ฉ่ำฉาไม้โมกไม้กระท้อนไม้ยมหอมไม้จาปาป่าไม้สนต่างประเทศเหมาะกับงานในที่ร่มหรืองานชั่วคราวงานตกแต่งและเครื่องมือเครื่องใช้

3. ไม้เนื้อแกร่งเป็นไม้ที่มีการเจริญเติบโตช้ามากทาให้วงปีถี่มากกว่าไม้สองชนิดแรกมีอายุไม่น้อยกว่า 60-70 ปีจึงนำมาใช้งานได้เนื้อไม้มีสีเข้มค่อนข้างแดงมีน้ำหนักมากและมีความแข็งกว่าไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเป็นโครงสร้างเช่นคานตงเสาได้แก่ไม้แดงไม้ชิงชันไม้ตะเคียนไม้มะค่าโมงไม้พะยูงไม้เต็ง

การทำแบบไม้

ในการทำแบบไม้สำหรับการออกแบบหินปูทางเดินนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นหินปูทางเดินที่ที่ผลิตได้กำหนดผลิตขึ้นมาเช่นขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตรความยาว 40 เซนติเมตรหรือขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตรความยาว 60 เซนติเมตรจากนั้นก็ทำแบบไม้ตามที่ต้องการ

ภาพที่ 11 ไม้โครง
แบบเหล็ก

ในการทำแบบเหล็กสำหรับการออกแบบหินปูทางเดินนั้นเป็นแบบชนิดที่มีความแข็งแรงคงทนใช้สำหรับการผลิตเพื่องานอุตสาหกรรมจานวนมากขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นหินปูทางเดินที่ที่ผลิตได้กำหนดผลิตขึ้นมาเช่นขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตรความยาว 40 เซนติเมตรหรือขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตรความยาว 60 เซนติเมตรจากนั้นก็ทำแบบเหล็กให้ได้ตามที่ต้องการ

ภาพที่ 12 เหล็กแบนและแบบเหล็ก